# 7种稀土金属专题报告

海关总署风险防控局（黄埔）编        2025年4月25日

目录

7种稀土金属专题报告	1

第一部分：钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇7类稀土金属概览	3

一、钐	3

（一）金属相关商品知识	3

（二）主要应用产品和行业	3

（三）相关行业国内外发展情况	4

二、钆	6

（一）金属相关商品知识	6

（二）主要应用产品和行业	7

（三）相关行业国内外发展情况	8

三、铽	11

（一）金属相关商品知识	11

（二）主要应用产品和行业	11

（三）相关行业国内外发展情况	13

四、镝	15

（一）金属相关商品知识	15

（二）主要应用产品和行业	15

（三）相关行业国内外发展情况	17

五、镥	19

（一）金属相关商品知识	19

（二）主要应用产品和行业	19

（三）相关行业国内外发展情况	21

六、钪	23

（一）金属相关商品知识	23

（二）主要应用产品和行业	23

（三）相关行业国内外发展情况	24

七、钇	26

（一）金属相关商品知识	26

（二）主要应用产品和行业	26

（三）相关行业国内外发展情况	27

第二部分：涉及钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇7类稀土金属的相关国内外进出口政策法规	29

一、国内	29

二、国外	30

第三部分：出口管制措施实施后，可能出现的钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇7类稀土金属的国际供应链、产业链变化	32

一、国际供应链变化	32

二、国际产业链变化	32

- 第一部分：钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇7类稀土金属概览

- 一、钐

- （一）金属相关商品知识

钐（英文名称：Samarium），一种稀土元素，元素符号Sm，元素周期表中第六周期ⅢB族元素、镧[lán]系元素，原子序数62。纯态金属钐具有银白色光泽，硬而脆，具有微弱的天然放射性并且是最难消磁的元素之一。钐能够与氧气、氢气、氮气、卤素以及金属等单质，酸、镧系元素氟化物、以及金属氧化物和氯化物等化合物，异丙醇等有机物发生反应。

- （二）主要应用产品和行业

1.强磁体

稀土元素的一个重要作用是应用于高强度磁体。如：SmCo₅。SmCo₅作为一种永磁材料具有高剩磁、高频管、各种微波设备和航空、航天仪表等方面。

2.核工业

钐具有很高的热中子俘获截面，可做核反应控制棒和中子吸收材料。如：SmI₂。SmI₂是一种非常常见的还原剂和偶联剂。

3.化工

钐可以用作石油化工用的催化剂和用于阴极涂层。钐的氧化物可以作为醇类脱氢的活性催化剂，可用于各种醇类的脱氢，在525 ℃，钐的氧化物能使烷烃（不包括环烷烃）脱氢。

4.农业

稀土元素在农业中可作为微量元素肥料，在种植亚麻、豌豆的土壤中加入钐、铈、镧的氮化物能够加速植物的生长，果园中加入这些稀土元素的化合物也能够明显提高水果的收成。

5.地质测量

根据钐的衰变期，可以确定岩石的日期和起源。因为钐-钕地质年代计，几乎不受沉积和变质过程影响，因此钐可以用于确定岩石的地质年代。

6.光学设备

钐的氧化物在应用时需清洁，无明显的机械夹杂物。含Sm₂O₃的玻璃能吸收红外线，可用于制造光学滤光片和遮光眼镜。

7.医疗

¹⁵³Sm的半衰期短，能发射103 keV的γ射线，容易浓集于骨肿瘤且对组织的辐射损伤小，可用于进行肿瘤定位、剂量估算等。¹⁵³Sm-EDTMP（¹⁵³Sm-乙二胺四甲基磷酸）被应用于治疗转移性骨癌和由这种骨癌引起的骨痛的主选药物。在临床应用时，可使骨癌的体积缩小，镇痛效果提高与总缓解率增强。

- （三）相关行业国内外发展情况

- 1.国内

- 生产与加工领域：

- ①中国稀土集团：是中国稀土行业的重要企业，在稀土矿、稀土氧化物等产品的生产运营方面实力雄厚。其下属企业具备稀土全分离能力，钐作为稀土元素之一，集团在其生产加工环节有一定的技术和产能基础，为钐相关产品的开发和应用提供了有力支持。

- ②厦门钨业：在稀土永磁材料领域有深入布局，截至2022年，旗下福建省长汀卓尔科技股份有限公司建成年产 300 吨（一期）钐钴永磁材料生产线。钐钴永磁体是最早得到工业应用的稀土磁体，厦门钨业在该领域的发展，推动了金属钐在永磁材料方面的应用。

- 应用领域：

- ①金力永磁：专注于永磁材料的研发、生产和销售。钐是制作高性能永磁材料的重要原料之一，金力永磁在稀土永磁材料领域的技术优势，使其对金属钐的应用有较高的要求和标准，产品广泛应用于新能源汽车、风力发电等领域，间接推动了金属钐在相关领域的应用发展。

- ②中核集团：作为国家核科技工业主体，在核能开发利用等方面发挥着重要作用。钐具有核性质，可用作原子能反应堆的结构材料、屏蔽材料和控制材料。中核集团在核反应堆的设计、建设和运营中，会根据需求使用金属钐及其相关产品，以确保核裂变产生的能量得以安全利用。

- 2.国外

- 生产与加工领域：

- ①澳大利亚Lynas：是全球重要的稀土生产企业，其在马来西亚的工厂主要加工来自西澳大利亚 Mt Weld 矿的精矿。暂未查询到明确的关于钐的具体数据，但作为稀土生产加工企业，在其稀土氧化物总产量中，钐是其中一种稀土元素，有相应的生产和分离环节。

- ②美国MP Materials：是美国主要的稀土生产企业，拥有稀土矿开采和加工业务。在其生产的稀土产品中，包含金属钐相关产品，为美国国内及全球市场提供稀土资源及相关产品，在金属钐的生产加工方面有一定的技术和产能。

- 应用领域：

- ①日本日立金属：产品涵盖电子、汽车、机械等多个领域。在磁性应用部件等产品中，会使用到钐钴永磁材料等含钐材料，利用钐的特性来提高产品的性能和质量，在金属钐的应用方面有一定的技术积累和市场份额。

- ②法国Orano：是一家核燃料循环公司，业务涉及铀矿开采、乏燃料回收等。钐在核领域有重要应用，如钐 - 153 可用于靶向治疗核污染伤口。Orano 在核废料处理等业务中，会涉及到钐相关产品的应用或处理技术。

- 二、钆

- （一）金属相关商品知识

钆（英文名：Gadolinium）为第六周期IIIB族f区元素，符号为Gd，原子序数为64。是在地壳稀土元素中含量排行第六的镧系金属，纯态的钆具有银白色光泽，延展性好。钆呈铁磁性，会受到磁体的强烈吸引。与水、稀酸反应可放出氢气，与氧气反应生成产物三氧化二钆。

- （二）主要应用产品和行业

1.工业方面

①作为中子吸收剂

钆的两种同位素都是最有效的中子吸收剂，尽管它们的稀有性限制了它们的使用，但它们仍然被广泛用于制造核反应堆控制棒，用来吸收中子以确保停止反应堆的连锁反应，另外钆还作为合金添加剂使特种钢获得特殊的性质。

②作为磷光来源

像许多镧系元素一样，钆化合物被用来在彩色电视管和计算机显示器中产生磷光。钆是铁磁性的，与铁钴一样，会被磁铁强烈吸引。

③用于中子射线摄影

钆已被成功地用于新的中子射线摄影技术，以检测有问题的金属部件。它被用于航空航天和造船业，用来检测船体的裂缝和结构缺陷。

④磁性致冷剂

用作磁性冷却剂的元素钆，在室温条件中有着强烈的磁热效应，温度表现随磁场的强度改变而不同。原理是在冷却过程中，由于磁偶极子的取向，磁性材料在一定的外部磁场影响下会发热。当磁场被移除，材料处于隔绝传热状态时，材料的温度会下降。

钆被称为 "世界上最冷的金属"，因为使用钆作为磁致冷剂的磁制冷机器可以产生极低温度的环境。

这种磁冷却使得减少冰箱中的制冷剂（如CFC氟利昂）的使用和快速降低温度成为可能。为此，全世界都在努力使用钆元素及其合金来制造高效的磁性冷却器。由于其独特的优势，如环境友好、低噪音、低能耗、小尺寸、易维护和长寿命等等，磁制冷是前景明朗的 一项"绿色 "技术，有望取代CFCs。

⑤其他

通常情况下，钆作为一种混合稀土的材料被应用，除此之外它还在石油、环境催化剂和化学材料中被运用。钆还用于光纤、光盘（结合了磁性和光学特性）和防止核辐射的材料中。

2.医疗方面

作为造影剂

钆造影剂（钆对比剂，gadolinium⁃based contrastagents，GACAs）广泛用于磁共振成像（MRI），通过减少质子弛豫时间来增强病变组织和正常组织的对比度，能够改善器官、血管和组织的图像质量。钆造影剂的使用有利于疾病定位和定性诊断。

钆-二乙烯三胺-五乙酸（DTPA）复合物可用作磁共振成像（MRI）中的图像强度调节剂，类似透射线的造影剂钡[bèi]的作用。

- （三）相关行业国内外发展情况

- 1.国内

- 生产与加工领域：

- ①北方稀土：是中国稀土行业的龙头企业。2022 年开始筹备建设中重稀土金属及合金中试线，采用钙热还原工艺和自耗阴极电解工艺，可生产金属钆和钆铁合金等产品。截至2023年，单炉产量、料比、产品配分稳定性达国内同行业先进指标，投产后可实现年产 350 吨中重稀金属及合金
②广晟有色：中国南方中重稀土核心企业，其控制的广东风化壳淋积型稀土矿富含钆、铽、镝等中重稀土元素。其分离提纯产业链完整，能够生产高纯度的钐、钆、铽、镝等氧化物或金属。

- 应用领域：

- ①东阳光科：在多个领域有广泛业务布局。在电子材料领域，钆元素可用于制作磁性薄膜等电子元器件。公司与深势科技合作，利用人工智能技术开展新能源材料研发等项目，为拜耳、GE医疗提供钆基MRI造影剂原料。

- 2.国外

- 生产与加工领域：

- ①德国Solvay：是一家全球知名的化工企业。Solvay在稀土特种化学品领域处于领先地位，其钆基化合物（如Gd₂O₃）用于核反应堆中子吸收材料及高性能催化剂。根据公司技术白皮书，Solvay的钆提纯技术高超，供应欧洲核能企业。

- 应用领域：

- ①拜耳（Bayer）：是一家著名跨国制药和化工企业。拜耳医疗部门开发钆基造影剂（如Gadovist®），用于磁共振成像（MRI）增强扫描。根据拜耳2024年财报，其造影剂业务年销售额高超，涉及钆螯合物合成技术。

- ②美国雷神公司：是美国著名的军工企业。雷神公司将钆合金用于雷达系统散热涂层及高功率微波器件。根据其2024年国防合同披露，钆基材料被集成到AN/SPY-6雷达中，以提高热稳定性。

- 三、铽

- （一）金属相关商品知识

铽（英文名：Terbium），元素符号Tb，原子量158.924。稀土元素，第六周期ⅢB族，原子序数65，铽外观为银灰色金属，不溶于水，可溶于酸，高温下易被空气氧化，化，化学活性较强，可与多种元素反应。

- （二）主要应用产品和行业

由于铽元素的稀缺性，在其被发现的很长一段时间里并未被人类真正的利用起来。但随着全球稀土开采提炼业和电子制造业的迅猛发展。铽元素作为稀土金属元素的一员重新被人们所重视。铽的优异理化性能不断得到挖掘，在高新电子和光学领域皆得到了广泛利用。

- 1.三基荧光粉

铽元素拥有十四个4f电子轨道，在外界能量的激发下，铽离子核外的电子将会转变为激发态。随后，激发态的电子向基态跃迁，由此产生波长为545nm的绿光。因此，铽成为了几乎所有稀土绿色荧光粉材料（磷酸盐基质、硅酸盐基质、铈镁铝酸盐基质）的优良激活剂。而这一现象，成为上世纪80年代，世界上第一支紧凑型节能荧光灯发明的基础。铽的荧光性质也广泛用于医学影像学领域，利用铽的荧光性质，X放射线转化为光学影像的清晰度和灵敏度得到较好提升。并且有效减少了放射线对人体的照射剂量，保护了患者的健康。

2.永磁材料

因为铽具有良好的顺磁性，而在低温条件下则表现出铁磁性，在信息领域以及高新制造业，铽作为提升钕铁硼材料矫顽力和温度性能的重要添加剂，被广泛运用于永磁材料之中。以高纯度铽为靶材的直流磁控溅射法成为钕[nǚ]铁硼生产领域的主流工艺之一，铽在永磁材料中的作用进一步上升。

3.磁伸缩材料

材料在磁场作用下发生长度或体积变化的现象被称为磁致伸缩。铽元素具有承受高应变力的性质，因此被运用在该领域之中。20世纪末，美国第一次研制出了铽镝铁磁致伸缩材料。这种名叫terfenol-D的材料磁致伸缩系数，较一般磁致伸缩材料相比，可提高100-1000倍，因此铽镝铁磁致伸缩材料又被称为超磁致伸缩材料，该材料已被运用于水下勘探传感器领域和便携式扬声共振系统之中，可将任意介质变为扬声器。

4.储存材料

铽元素在计算机储存领域的应用已达到成熟水平，有铽和铁混合制成的非晶态薄膜磁光光盘，相较于传统储存材料储存能力可提高10-15倍。铽制作的储存元件具有良好的可读写性，由其制作而成的高储存密度光盘，记录速度和读数敏感度都显著的得到了提升。在使用寿命方面，可实现数据反复删除写入数万次。

5.农业领域

铽在农业领域，被广泛的运用在作农用稀土复合肥料和饲料添加剂领域。铽元素对提高农作物光合作用的速率、抑制农作物致病菌等领域都有良好的效果。但由于其具备一定的毒性，使用时应特别注意。

- （三）相关行业国内外发展情况

- 1.国内：

- 生产与加工领域：

- ①中国稀土集团：国内稀土行业重要企业，在稀土开采、冶炼、分离等方面技术成熟。具备生产金属铽及相关化合物的能力，拥有稀土资源优势和完整产业链，能保障铽原料供应。其在铽的生产加工中注重技术创新，提高产品质量和生产效率。

- ②盛和资源：通过自有矿山、进口独居石及海外资源保障原料供应。在铽的生产加工上有一定规模，产品涵盖中重稀土氧化物、金属及深加工材料。与特斯拉等合作开发相关产品，其生产的含铽钕铁硼永磁材料应用于电动汽车驱动电机等领域。

- 应用领域：

- ①宁波韵升：从事粘结钕铁硼永磁材料研发制造的高新科技企业。铽可作为提升钕铁硼材料矫顽力和温度性能的添加剂，其产品应用于汽车微电机、电子通讯等领域。公司形成年产 400 吨粘结永磁体生产能力，在永磁材料领域技术先进。

- 2.国外

- 生产与加工领域：

- ①澳大利亚Hastings：Hastings Technology Metals Ltd（ASX代码：HAS）是澳大利亚专注于稀土资源开发的企业，其核心项目为西澳的Yangibana稀土矿。该矿以高品位铽、镨钕等中重稀土资源著称，计划通过湿法冶金加工生产稀土氧化物。

- 应用领域：

- ①德国西门子：全球知名的科技企业，在电气、电子等领域应用广泛。其中，铽基荧光粉用于X射线探测器（如部分CT设备），提升成像灵敏度。

- 四、镝

- （一）金属相关商品知识

镝（Dysprosium），镧系元素之一，位于元素周期表的第六周期，ⅢB族，化学符号为Dy，原子量162.50，原子序数为66，是一种有光泽和延展性的银亮色软金属。镝在高温下易被空气腐蚀，在室温下较为稳定，能与水缓慢起反应，溶于稀酸。

- （二）主要应用产品和行业

1.磁性材料

镝在“当代磁王”NdFeB永磁材料中作添加剂，可提高磁体的各向异性常数、内禀矫顽力、热稳定性、抗腐蚀性和工作温度，主要用于音响器件、磁选、磁化用品、电机、计算机、核磁共振等高技术领域；镝金属具有磁致伸缩的特性是制备TbDyFe磁致伸缩材料的不可获取的金属原料，材料产生伸缩响应速度快，能量密度高，应变产生的推力大，使一些机械的精密运动得以实现，广泛用于制造精密控制系统（精密机床系统、超精密机车系统、高精度减振系统和控制燃油喷射系统）、打印机墨水喷射系统、太空望远镜调节机构、飞机新型机翼调节器、光频滤波器、大功率超声器件、各种阀门、驱动器、声纳和机器人等方面。

镝还可以用于DyFeCo磁光材料生产的磁光盘，具有可擦除重录、存储容量大、较高的记录速度和读数敏感度，在计算机存储和文档存储等领域有广泛的应用市场。Dy₃Al₁₂O磁制冷材料是磁制冷机的核心部分，适合低温小于20K的环境，它通过吸收环境热量，经过热交换使温度降低达到致冷目的，将用于制造无污染电冰箱，具有能耗低、无污染和噪声等优点。

2.光学材料

镝具有储存光能的性质，常被用于制作称为N夜光的光贮存材料，N夜光能代替那些通过放射射线来发出夜光的材料，属于不含放射性物质却也能整晚发光的材料，主要用于紧急出口等避难指示灯。镝离子在受到紫外线、X射线照射后能产生强荧光，它的化合物可作为荧光材料的基质组成部分或激活离子，用于彩色电视显像管、荧光灯、X光增感屏等器件。镝离子还能以晶体、无定形固体、金属有机化合物等为基体，广泛应用于固体激光器，可提供脉冲和连续单色光，具有亮度高、方向好和相干性好等优点，在实验室中、光学光谱、全息摄影和激光熔融及医疗上得以应用。

镝灯是充有金属镝卤化物的弧光放电灯，属原子发光型光源。由玻壳、电极和灯头组成。点燃后可发出稳定强光，具有很好的显色性和较好的光效。镝灯电源简单，广泛应用于摄影、照明制版或投影仪光源和舞台、体育馆、大厅等需要彩色转播电视的场所。

3.其它材料

镝元素具有中子俘获截面积大的特性，在原子能工业用来测定中子能谱或做中子吸收剂。镝加入高温结构材料Ti-Al合金中，可改善其室温塑性。掺镝的镁合金在高温下能保持强度性能且易于成形。此外，镝还能制造红外发生器材，制造唱片用的合金等。

- （三）相关行业国内外发展情况

- 1.国内：

- 生产与加工领域：

- ①中国稀土集团：国内稀土行业重要企业，在稀土全产业链具有优势。拥有丰富稀土资源，在镝的生产加工上技术成熟，能实现从矿石开采到镝化合物、金属镝的生产。其生产的镝产品纯度高，可满足高端应用需求。

- ②江西南方稀土：地处重稀土资源丰富的江西，在镝的生产加工方面有资源优势。江西稀土矿富含镝等关键元素，公司具备从稀土矿开采到分离、加工的能力，是全球少数能规模化供应镝的企业之一，为国内外众多需求企业提供镝原料。

- 应用领域：

- ①比亚迪：新能源汽车领军企业，镝在其新能源汽车电机中有重要应用。每辆新能源汽车电机需消耗约 2 千克镝铁合金。随着新能源汽车销量增长，对比亚迪来说，镝的需求也在增加，其积极探索相关技术，以应对镝资源的供应和成本变化。

- 2.国外

- 生产与加工领域：

- ①澳大利亚Lynas：总部位于澳大利亚的稀土生产企业，是全球重要的稀土供应商。其在稀土分离和加工方面技术先进，产品涵盖多种稀土元素，包括镝。通过位于澳大利亚的矿山和马来西亚的加工厂，为全球市场提供镝等稀土材料，在全球镝供应中占有一定份额。

- 应用领域：

- ①日本日立金属：在磁性材料等领域技术领先，镝被用于生产高性能钕铁硼永磁材料。这种材料应用于汽车、电子等众多领域，日立金属通过添加镝来提高磁体的性能，如热稳定性、抗腐蚀性等，在相关领域有较高的市场份额和品牌知名度。

- ②美国通用电气（GE）：多元化的科技巨头，在航空航天领域，镝作为添加剂用于提升钕铁硼磁体的高温稳定性，广泛应用于GE航空发动机（如GEnx系列）的电机系统、风力发电机组的永磁电机等。

- 五、镥

- （一）金属相关商品知识

镥（Lutecium，Lutetium）是元素周期表中第71号元素，元素符号为Lu，原子量174.97，属第六周期ⅢB族。外围电子构型为4f¹⁴5d¹6s²。是镧系元素之一，也是稀土元素之一。它是银白色金属，有延展性和顺磁性，为镧系元素中最硬、最致密的元素。镥在空气中比较稳定，能与水缓慢反应，溶于稀酸，无论是在酸性或碱性介质中均为较强的还原剂，镥具有镧系元素的共同特征。

- （二）主要应用产品和行业

1.医药领域

放射性药物利用其发射的射线进行疾病诊断和治疗，放射性核素是放射性药物的根本所在。在诸多治疗用放射性核素中，¹⁷⁷Lu（镥177）的半衰期为6.647d，发射3种能量的β⁻粒子，其粒子能量相对较低，在对病灶发生辐射作用时对骨髓抑制较轻，因此，镥177是一种非常适合于治疗的放射性核素。另外，其发射的低能γ射线可用于诊断显像以及放射治疗效果的评价。由于镥177核 素优良的物理特性及在肿瘤治疗领域的优势，其在核医学内照射治疗领域的研究中受到广泛关注，可用于对神经内分泌肿瘤和前列腺肿瘤的靶向治疗。

2.闪烁晶体材料

镥可用于合成闪烁晶体材料。其中，C.L.Melcher用镥合成出了硅酸镥（Lu₂SiO₅:Ce，简写为LSO:Ce），硅酸镥晶体具有优异的闪烁性能，具有光输出高，衰减时间短，对射线吸收好，能量分辨率高，机械加工性能好等优点，其综合性能指标均优于其他闪烁晶体。 使用硅酸镥和硅酸钇镥晶体制成的γ射线探测器广泛应用于核医学成像（PET、CT、SPECT）、油井钻探、高能物理和核物理实验、安全检查、环境监测等方面。其中，PET以镥的闪烁晶体为探测元件，获取示踪剂在人体内的三维分布及其随时间变化的信息，是各类医学成像设备中技术水平高、应用价值大的设备。

3.电致发光材料

镥可用于电致发光材料。使用镥合成的双酞菁镥有机化合物可用于LB膜电致变色技术，已获得多种颜色的彩色显示，可作为纳米有机电致发光材料，用于纳米电致变色显示器。这种显示器不但具有极快的响应速度，还由于采用了薄膜型结构可以制成比纸还薄的“电子纸”，且颜色亮度比液晶显示屏的要高4倍，其显示内容即使在断电后也可以保持不变，具有记忆效果和超低耗电量。

4.其它材料

镥还能制造某些特殊合金，例如镥铝合金可用于中子活化分析；钇铁石榴石或钇铝石榴石的添加镥元素，可改善某些性能；用于复合功能晶体掺镥四硼酸铝钇钕在光学均匀性和激光性能方面相比于未掺镥均有提高；可用于能源电池技术以及荧光粉的激活剂；还可用于掺铈掺铕铝酸镥、掺铈铝酸镥钇等晶体材料来制造亚微米成像透明荧光屏，使荧光屏产生神奇的透明显示效果；掺镥的激光晶体掺钕硼酸铝钇（NYAB）可以明显提高其物理化学性能，使NYAB集激光性能和非线性光学性能于一体，可用作激光二极管泵浦、激光复印机、分析仪器、激光视盘放像机、潜艇光通信及眼科激光治疗仪等方面；另外，稳定的镥核素在石油裂化、烷基化、氢化和聚合反应中可起催化作用。

- （三）相关行业国内外发展情况

- 1.国内：

- 生产与加工领域：

- ①赣州虔东稀土：位于江西赣州，是集稀土基础材料、功能材料和稀土应用开发为一体的高新技术企业。在稀土生产加工方面技术成熟，拥有完整产业链，具备生产金属镥及相关化合物的能力，其生产的稀土产品种类丰富，涵盖多种稀土元素，包括镥。

- 应用领域：

- ①中科院上海硅酸盐所：上海硅酸盐所在先进无机材料领域长期深耕，其研究覆盖稀土元素的提纯、功能化应用及高性能材料开发。镥作为重稀土元素，被应用于闪烁晶体、激光材料及核探测技术中。

- 2.国外

- 生产与加工领域：

- ①诺华（Novartis）：全球知名的医药企业。在核素治疗药物方面有重要布局，如用于治疗前列腺癌的 Pluvicto（曾用名 177Lu - PSMA - 617）和治疗胃肠胰神经内分泌肿瘤的 Lutathera（177Lu - DOTATATE），这些药物都基于镥 - 177，利用其放射性来杀死癌细胞。

- 应用领域：

- ①加拿大Neo Performance Materials（NEO）：NEO的稀有金属部门专注于生产特种金属及其化合物，包括镥在内的稀土元素加工。公司拥有全球领先的稀土加工技术，尤其在高纯度稀土氧化物制备领域，可满足半导体、医疗成像等高端行业需求。镥主要用于癌症治疗放射性药物（如镥-177）、光纤放大器及高温合金添加剂，与NEO在医疗和新能源领域的客户需求高度契合。

- 六、钪

- （一）金属相关商品知识

钪（英文：scandium），17种稀土元素之一，IIIB钪是元素周期表中最轻的过渡族元素，也是地壳中分布广泛的元素之一。钪的元素符号为Sc，其原子序数为21，原子量为44.9559，属于第四周期第ⅢB族元素。钪是一种银白色的、中等硬度的金属。它在空气中相当稳定，但由于在表面形成Sc2O3氧化物，它的颜色会慢慢从银白色变为淡黄色。

- （二）主要应用产品和行业

金属钪及其化合物具有优良的理化性质，在燃料电池、半导体、金属冶炼、医疗等行业领域中都有非常重要的应用价值。

- 1.照明行业：

- 钪及其化合物是优异的电光源材料。钪钠灯是使用碘化钪、金属钠等制成的新一代光源，具有亮度高、节能、使用寿命长等优点，具有优良的破雾能力，在露天开阔场景中广泛使用。

2.化学电池方面：

钪在固体氧化物燃料电池中有重要的应用价值，可作为氧化物阴极的激活剂和催化剂，被应用于彩色显像管阴极电子枪和办公自动化机器的阴极射线管。

- 3.半导体领域：

- 钪及其可以用作半导体材料中的掺杂剂，提高半导体的导电性能。砷化钪可作为热敏电阻以及热电发生器，钪的合金还可以用于电子发射材料。

- 4.冶金领域：

- 钪可以加入合金中，以增强合金的强度和耐腐蚀能力和耐热性能。例如，钪加入铝合金中能够显著提升强度、塑性、耐热性、抗腐蚀性和可焊结性等性能。

5.化工方面：

钪很多化合物等可作为催化剂，应用非常普遍。

6.农业方面：

钪对玉米、甜菜、及葵花籽等进行硫酸镜处理，可以改善这些种子的发育情况。

- （三）相关行业国内外发展情况

- 1.国内：

- 生产与加工领域：

- ①湖南东方钪业：位于长沙经开区，是全球率先实现钪产品大规模产业化的企业，建设了全球最大的钪材料生产基地。其母公司龙佰集团在冶炼钛的废水中蕴藏钪资源，东方钪业凭借研发实力建成年产 30 吨高纯氧化钪生产线，形成全产业链，让钪价格大幅下降，还研发出新型稀土高强铝合金 “7A48”。

- 应用领域：
①中国铝业：是铝行业巨头，钪铝合金是其重要应用方向。中国铝业在广西、贵州等地的铝土矿开发中回收钪资源，并与科研机构合作开发高附加值钪铝合金，用于军工及新能源汽车。

- 2.国外

- 生产与加工领域：
①澳大利亚Scandium International：专注于钪相关业务，在钪资源开发和生产方面有一定实力。拥有新南威尔士州 Nyngan 钪矿，已探明钪资源量数量，计划生产高纯度氧化钪。​​

- 应用领域：

- ①俄罗斯铝业Rusal：俄罗斯铝业公司开发了铝土矿中的钪资源，是世界上第一家创建从氧化钪生产到成品输出的环形生产链的公司，其ScAlution合金的机械性能相比不添加钪的合金提高了40-50%，有助轻型车辆，降低燃料消耗和空气排放。

- 七、钇

- （一）金属相关商品知识

钇（英文：Yttrium）是一种化学元素，符号为Y，原子序数为39，为第五周期第IIIB族元素，属于稀土金属。钇的摩尔质量为88.90g/mol，原子体积为33.7cm3/mol，原子密度为4.47g/cm3，核外电子排布为[Kr]4d15s2‘，在自然界中主要以+3价态存在。金属钇是一种质软、带光泽的银白色金属晶体，无味，粉末状态时呈黑色。成块的钇在空气中会在表面形成保护性氧化层(Y2O3)，这种钝化过程使它相对稳定。不过粉末在空气中很不稳定，金属屑可以在 400℃以上的温度在空气中点燃。

- （二）主要应用产品和行业

钇产品在发光材料、超导材料、冶金行业、生物医疗、耐火陶瓷材料等领域具有广泛的运用。

1.晶体材料

晶体材料是钇元素最广泛的领域，如钇铝石榴石（Y3Al5O12）、硅酸钇（YSiO）等钇晶体产品。其中，钇铝石榴石因其硬度高、耐热性好、性质稳定等优点，是应用最广泛的一类激光晶体材料。

2.发光材料领域

在发光材料领域，稀土钇是荧光粉的重要成分，利用其吸收能量强、能量转化率高等优点，被用于显示器、发光二极管等显示设备。例如，Y2O2S常被用于制作红色荧光粉。

3.冶炼行业

在冶炼行业，元素钇常用作添加剂，能够显著改善钢铁和有色金属合金的性能，如耐蚀性、导电性、力学性能等，满足航空航空等领域的高质量标准。在超导材料中，钇元素是超导体的重要组成部分，在高温超导中具有重要的研究价值。

4.耐高温陶瓷材料

氧化钇是用途广泛的一类含钇产品。氧化钇具有良好的耐高温性能，是理想的耐高温陶瓷材料。

5.生物医疗领域

氧化钇在生物医疗领域也有广泛的运用，被用于药物输送、生物成像、抗菌抗癌等。氧化钇对部分有害病原体具有抑制作用。利用钇特殊的配位性质，可以生成大量的配合物用于医学成像等。

- （三）相关行业国内外发展情况

- 1.国内：

- 生产与加工领域：

- ①江西铜业：拥有稀土矿采矿权，形成稀土采、选、冶、深加工产业链。在钇的生产加工方面，利用稀土矿资源优势，开展钇等稀土元素的提取与加工，为钇相关产品生产提供原料及基础加工。

- 应用领域：

- ①天通股份：国家重点高新技术企业，在电子材料领域有深厚技术积累。在钇的应用上，可能将氧化钇等用于电子陶瓷材料等生产，利用氧化钇优良性能，提升电子陶瓷的耐腐蚀性、介电性能等，以满足电子元器件高端性能需求。

- 2.国外

- 生产与加工领域：
①日本京瓷：日本京瓷是一家多元化制造公司，其产品涵盖精细陶瓷、半导体组件、电子设备等多个领域。京瓷在精细陶瓷领域有广泛应用，其中氧化钇是其产品之一，主要用于制造高性能陶瓷材料。

- 应用领域：

②德国Osram：稀土金属回收领域有一定的业务，涉及到钇等稀土元素的回收。此外，欧司朗开发钇铝石榴石掺杂铈（YAG:Ce³⁺）荧光粉，用于白光LED和激光投影。

- 第二部分：涉及钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇7类稀土金属的相关国内外进出口政策法规

一、国内

①2020年，全国人大常委会颁布的《出口管制法》（2020 年 12 月 1 日实施）为稀土等物项的出口管制提供法律依据，明确出口经营者需申请许可。

②2024年，国务院颁布的《稀土管理条例》（2024 年 10 月 1 日实施）规定了稀土产品及相关技术、工艺、装备的进出口，应当遵守有关对外贸易、进出口管理法律、行政法规的规定，属于出口管制物项的，还应当遵守出口管制法律、行政法规的规定。该条例现行有效，为稀土相关进出口活动提供基本遵循和管理框架。

③2024年，商务部、工信部、海关总署颁布的《两用物项出口管制清单》（2024年12月1日实施）将钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等稀土金属的相关部分形态纳入管制清单，需申请出口许可。

④2024年，国务院关税税则委员会颁布的《中华人民共和国关税法》（2024年12月1日生效）明确关税征收规则，涉及稀土出口的税收优惠及退补政策。

⑤2025年，商务部、海关总署颁布的《中重稀土出口管制》（2025 年4月4日实施）对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等 7 类中重稀土相关物项实施出口管制。涉及以上7类物项需向商务部申请许可，报关时需注明管制物项编码，海关可质疑并暂停放行。

二、国外

国际上对于钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等稀土元素相关物项的进出口政策法规，通常遵循一些国际组织和多边协议的规定，同时各国也会根据自身情况制定相应政策。

1.国际组织和多边协议：《核供应国集团（NSG）准则》《澳大利亚集团（AG）控制清单》等国际组织和多边协议对部分具有军民两用属性的稀土相关物项进行管控，防止其被用于核领域或其他敏感用途。要求成员国在出口相关物项时，进行严格的审查和许可，确保最终用户和用途符合规定。

2.美国：美国将稀土等关键矿产视为重要的战略资源。在进口方面，美国努力推动稀土资源进口来源多元化，减少对单一国家（尤其是中国）的依赖，通过与其他稀土生产国加强合作、签署贸易协议等方式，保障稀土的稳定供应。在出口方面，对于涉及国家安全和敏感领域的稀土相关技术和产品，美国会进行严格的出口管制，限制向一些被认为存在安全风险的国家和地区出口。

3.欧盟：欧盟将稀土列为关键原材料，高度关注稀土的供应安全。在进口政策上，欧盟积极与全球主要稀土生产国和出口国开展合作，建立稳定的供应渠道。同时，欧盟也在加强自身稀土资源的勘探和开发，提高自给能力。在出口方面，欧盟同样遵循国际规则和自身的安全考量，对涉及敏感技术和产品的稀土相关物项出口进行管控。

以下是一些国家制定的具体政策：

①2020年，美国国防部颁布的《国防生产法》加速本土稀土开采与加工，减少对中国供应链依赖，钐等关键矿物被列为战略资源。

②2025年美国政府推行的《关键矿物战略》推动本土稀土开采和加工，减少对中国依赖，涉及钐。

③2024年欧盟委员会通过的《关键原材料法案》中提到目标到 2030 年实现 10% 关键原材料本土开采、40% 加工，并减少对供应国稀土的依赖。

④2024年，印度财政部通过的《关键矿物进口关税豁免》提到免除稀土等 25 种关键矿物进口关税。

- 第三部分：出口管制措施实施后，可能出现的钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇7类稀土金属的国际供应链、产业链变化

- 国际供应链变化

- 以下内容援引雪球、观察者网及相关财经资讯的观点，作出研究总结。

1.供应短缺：中国是全球稀土的主要供应国，2024 年稀土产量占全球近 70%，在中重稀土供应上占据主导地位。出口管制政策实施后，短期内海外市场中重稀土供应将短缺，海内外价差可能拉大，推动国内中重稀土价格上涨。

2.供应渠道多元化尝试：各国会积极寻找中国以外的供应源。美国政府有意资助巴西 Serra Verde 矿山项目的扩建，也在与俄罗斯讨论联合开发稀土矿产，还在全球范围内寻找其他潜在供应源如蒙古、乌克兰等国家。但这些国家和地区要么缺乏技术，要么基础设施落后，要么地理位置不便，短期内难以填补中国稀土断供的巨大缺口。

3.供应链中断风险增加：对于依赖中国稀土的企业，如汽车行业，因相关稀土和磁铁库存有限，若在短时间内无法找到替代供应或新的运输渠道，可能面临供应链中断风险，影响生产。

- 二、国际产业链变化

- 以下内容援引雪球、观察者网及相关财经资讯的观点，作出研究总结。

1.加工环节受影响：中国在稀土精炼和稀土磁体生产方面占据主导地位，2023 年中国对加工阶段的控制占全球产量的 92%。西方国家在重稀土分离技术上存在短板，如美国拉斯维加斯的 MP Materials 公司，虽有美国国防部资助，但仍不具备分离重稀土的能力。因此，出口管制可能导致国外一些依赖中国稀土加工产品的企业，在获取原材料和加工服务上遇到困难，进而影响其下游产业发展，如美国军工企业在生产导弹系统、雷达装置等军事设备时，可能因无法及时获得相关稀土材料及加工产品而面临生产停滞或延迟。

2.产业转移或合作：为应对供应短缺和成本上升，一些依赖稀土的产业可能会考虑将部分生产环节转移到中国国内，或者与中国企业加强合作，以确保稀土供应的稳定性。同时，这也可能促使其他国家加大在稀土加工技术研发方面的投入，试图建立自己的稀土加工产业链，减少对中国的依赖，但这需要大量的资金、技术和时间投入。

3.推动循环经济发展：面对稀土供应的不确定性，各国可能会更加重视稀土资源的回收利用，推动循环经济发展，以提高稀土资源的利用率，减少对外部供应的依赖。