# 铟相关信息报告

海关总署风险防控局（黄埔）编        2025年3月17日

目录

一、全球铟资源分布	2

二、我国铟的产能和分布	3

三、铟的核心用途与应用	4

（一）铟的特性	4

（二）铟的应用	5

（三）铟的替代品	7

四、行业情况	8

（一）我国的行业情况	8

（二）国外行业情况	9

- 一、全球铟资源分布

铟是一种金属元素，英文名称：Indium，元素符号In，属于IIIA族金属元素，在地壳中的含量极低（仅0.056×10^-6），且分布非常分散，属于稀散金属。铟具有熔点低、耐腐蚀、反射性好、可塑性和延展性强等特点，被称为合金的维生素，在战略性新兴产业中广泛应用。

铟作为伴生矿产回收，品位极低，统计全球铟矿储量存在一定的困难，目前尚未有确切的铟矿储量数据。根据美国地质勘探局（USGS）的相关报告显示，2023年和2024年部分国家预计年产量如下：

- 表1-全球铟产量情况

| 国家/地区 | 2023年产量 | 2024年预计产量 | 2024年预计产能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美国 | — | — | — |
| 比利时 | 19 | 10 | 50 |
| 加拿大 | 40 | 35 | 70 |
| 中国 | 690 | 760 | 1,100 |
| 法国 | 21 | 21 | 70 |
| 日本 | 65 | 60 | 70 |
| 韩国 | 180 | 180 | 310 |
| 秘鲁 | — | — | 50 |
| 俄罗斯 | 5 | 10 | 15 |
| 乌兹别克斯坦 | 1 | 1 | 1 |
| 全球总计（四舍五入） | 1,020 | 1,080 | 1,800 |

铟通常从闪锌矿中回收。从中回收铟的锌矿床中的铟含量范围从不到百万分之一到百万分之一百不等。尽管铟的地球化学性质使其在其他硫化基金属（特别是黄铜矿和锡铁矿）中以微量存在，但从这些矿物的大多数矿床中回收铟并不经济。

- 数据来源：美国地址勘探局（USGS）-铟金属年度出版物（2025）

- 原文网址：https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-indium.pdf

- 二、我国铟的产能和分布

根据中国地质调查局发展研究中心的研究报告显示，我国是世界上铟资源最为丰富的国家，铅锌锡伴生的铟资源量约 21600ｔ（中国矿产资源报告2018）。从地理分布来看，我国的铟资源在广西、云南、内蒙古、广东、青海、湖南、江西、贵州和四川等省（区）都有发现，其中云南、广西、内蒙古、青海4省（区）占全国铟资源总量的8成以上。广西南丹大厂锡多金属矿田是世界规模最大的含铟矿床。

美国地质调查局的报告中同样显示，中国是全球领先的铟生产国，占全球总量的70%。中国也是全球最大的铟出口国，在2024年前9个月出口了347吨铟，与2023年同期大致相同。主要出口目的地是韩国（74%）、马来西亚（10%）和美国（10%）。在同一时期，中国进口了180吨铟。

铟无独立的矿床，多伴生在锌等有色金属硫化矿物中，世界上原生铟90%的产量来自铅锌冶炼厂的副产物。我国除了是世界上最大的铟矿资源国和原生铟生产国，也是重要的消费国。

- 三、铟的核心用途与应用

- （一）铟的特性

物理特性

铟是具有银白色光泽的金属，柔软，用指甲就可以划痕。它的熔点低，为156.6℃，而沸点却很高，为2075℃，液态蒸气压很低，具有良好的可塑性和延展性，可以压成极薄的金属片。铟的导电性比铜低约4/5，其热膨胀系数几乎超过铜的一倍。

化学特性

铟在空气中很稳定，不易氧化，不会失去光泽。在冷的稀酸中溶解缓慢，可以较剧烈地溶于热的稀酸或浓酸中。铟与沸水或碱通常不起作用。铟磨碎后与水接触时能形成氢氧化物。铟具有良好的抗腐蚀性能。铟可与许多其它元素形成二元、三元、四元和更多元合金。通常，在一些金属中加入少量铟就能使金属表面硬化，提高强度和提高抗腐蚀能力。

机械性能

铟的塑性十分优良，在压力下几乎可以加工成任意形状。加工时，铟不会硬化，所以其延伸率很好。在铟的拉力试验中，几乎所有的变形都是局部性的，故铟的断面收缩率很大，有时高达99%。

毒性

铟的毒性较轻，对皮肤无刺激作用，采取普通的卫生预防措施即能防护。铟不能使用于食品工业，它很容易溶解在食物酸中。

铟被广泛应用于宇航、无线电和电子工业、医疗、国防、高新技术、能源等领域。生产ITO靶材（用于生产液晶显示器和平板屏幕）是铟锭的主要消费领域。

- （二）铟的应用

铟最主要的应用领域是液晶显示器和平板屏幕（铟锡氧化物（ITO）靶材），其次是焊料和合金、电子半导体、太阳能光伏电池（铜铟锡镓薄膜（CIGS））等行业。

美国地质调查局的研究报告中显示，第五代（5G）技术的持续发展增加了对铟的需求。磷化铟（InP）基底材料被用于5G光纤电信网络中，其中InP激光器和接收器通过光纤线路传输数据，这使得延迟更低、信号损失减少且速度更快。另外人工智能预计会增加对包括磷化铟（InP）在内的特种芯片材料的需求，这些材料能够支持更先进的计算。作为氧化铟锡（ITO），铟被用作数据中心光纤和电缆的涂层，以增加信号传输并减少损耗。InP还用于高速光电探测器和激光二极管，用于光通信。此外，数据中心的一些电气组件使用基于铟的焊料合金。

另外，根据中国有色金属工业协会的资料显示，铟合金可用作钎焊料，铟是无铅焊料新的重要添加元素，世界无铅焊料的发展趋势有利于铟钎焊料的应用。利用铟合金熔点低的特点还可制成特殊合金，用于消防系统的断路保护装置及自动控制系统的热控装置；添加少量铟制造的轴承合金是一般轴承合金使用寿命的4－5倍；铟合金还可用于牙科医疗、钢铁和有色金属的防腐装饰件、塑料金属化等方面。

由于铟具有较强的抗腐蚀性及对光的反射能力，可制成军舰或客轮上的反射镜。铟对中子辐射敏感，可用作原子能工业的监控剂量材料，目前用在原子能工业的铟，大约与电子工业上的用量相近。

铟可在蓄电池中作添加剂，在无汞碱性电池中作为缓蚀剂，可使电池成为绿色环保产品。铟在防止雾化层方面的用量不断增加，铟涂层最初是在汽车制造业中采用，有可能普及到工业及高档民用建筑业中去。日本索尼公司发明了以铟代替钪的新阴极，这样每根电子枪的成本就降到了掺钪电子枪的十分之一左右。因此，在电视机大功率输出、长寿命方面，铟的应用发展前景引人注目。

在光电子领域，铟及其化合物半导体具有广泛的用途。在铟基III-V族化合物半导体如锑化铟(InSb)、磷化铟(InP)、砷化铟(InAs)等中，研究和应用最早的是锑化铟(InSb)，而最受重视并具有潜在应用前景的是磷化铟(InP)，它在微波通讯向毫米波通讯方面，作为光纤通讯的激光光源和异质结太阳能电池材料方面，都有突破性进展，展现了铟应用的可喜前景。锑化铟和砷化铟在红外探测和光磁器件方面也有重要用途。在太阳能电池中，含铟化合物薄膜材料正异军突起，以其高转换率、低成本、便于携带等优势受到瞩目。铜铟硒（CIS）等I-II-VI三元化合物薄膜半导体材料，由于有价格低廉、性能良好和工艺简单的优点，将成为今后大力发展太阳电池工业的一个重要方向，促使铟在该领域的应用不断增大。以信息技术为中心的新产业已经兴起，铟锡氧化物（ITO）是各类平板显示器不可缺少的关键材料，目前全世界的铟有75%左右消耗在这方面，未来仍然大有作为。不仅如此，随着铟的提取、加工技术不断进步，生产成本的降低，铟的应用还在继续拓展。

- （三）铟的替代品

美国地质调查局的报告中显示，铟的替代品有：

替代氧化铟锡（ITO）的物质

氧化锑锡（ATO）涂层

氧化锑锡（ATO）涂层已经被开发作为液晶显示器（LCD）中氧化铟锡（ITO）涂层的替代品，并且已经成功地退火到LCD玻璃上。

碳纳米管涂层

碳纳米管涂层已经被开发作为柔性显示器、太阳能电池和触摸屏中ITO涂层的替代品。

聚（3,4-乙烯二氧噻吩）（PEDOT）

聚（3,4-乙烯二氧噻吩）（PEDOT）也被开发为柔性显示器和有机发光二极管（OLED）中ITO的替代品。

铜或银纳米线

铜或银纳米线已经被探索作为触摸屏中ITO的替代品。

石墨烯

石墨烯已经被开发用于替代太阳能电池中的ITO电极，并且也被研究作为柔性触摸屏中ITO的替代品。

锌氧化物纳米粉末

研究人员开发了一种更具粘附性的锌氧化物纳米粉末，有可能替代LCD中的ITO。

锆（铪）在核反应堆控制棒合金中的应用

锆（铪）可以替代核反应堆控制棒合金中的铟。

- 四、行业情况

- （一）我国的行业情况

中国是原生铟生产企业最多的国家，有云南华联锌铟有限公司、蒙自矿冶有限公司、株冶集团、广西华锡集团、广西德邦科技有限公司等企业。全球范围内其他重要的原生铟生产企业还包括韩国锌（Korea Zinc）公司、永丰（Youngpoong）公司，日本同和（Dowa）金属与采矿公司、三井（Mitsui）采矿冶炼公司、住友商事（Sumitomo）金属采矿公司，比利时优美科（Umicore）公司，加拿大的泰克（Teck）资源公司，法国的新锌星（Nyrstar）公司，秘鲁的多伦（Doe Run）公司、沃特兰亭（Votorantim）公司，俄罗斯车里雅宾斯克（Chelyabinsk）锌矿公司和乌拉尔（Ural）采矿与金属公司。

铟产业链剖析如下图所示：

资料来源：亚洲金属网

- （二）国外行业情况

根据美国地质调查局报告，2024年，美国仓库（FOB）的估计年平均价格为每公斤340美元，比2023年的报告平均价格高出42%。美国的价格在年初时为每公斤265美元，直到4月份价格开始急剧上涨，到6月，价格达到了每公斤420美元的峰值。

9月，美国贸易代表办公室宣布了最终的关税调整，这是在其对1974年《贸易法》第301(b)条（19 U.S.C. 2411，经修订）所采取措施的审查完成后作出的：中国的与技术转让、知识产权和创新相关的政策和做法。包括关键矿产在内的更多类别的中国商品被征收关税，其中包括对铟征收25%的从价税。过去四年中，美国平均从中国进口8%的铟。截至2024年9月，美国进口的铟中有25%来自中国。