# 锂电池和人造石墨负极材料出口管制专题（公告58号）

海关总署风险防控局（黄埔）编        2025年11月6日

目录

一、58号公告政策梳理	2

二、锂电池基本介绍	3

（一）基本情况	3

（二）管控产品	5

（三）高性能锂电池产品应用情况	6

三、国内产能及进出口情况	7

（一）国内产能情况	7

（二）锂电池进出口情况	8

四、国内外产业龙头企业情况	10

（一）国内企业情况	10

（二）国外企业情况	14

五、管制后对全球供应链影响情况分析	16

- 一、58号公告政策梳理

近日，商务部与海关总署联合发布第58号公告，决定对锂电池及其制造设备、人造石墨负极材料等物项实施出口管制，自2025年11月8日起正式生效。这一决定同步更新了《中华人民共和国两用物项出口管制清单》，被业界视作我国在新能源装备制造领域首次实施“技术级”出口审查。

公告明确提出，对重量能量密度大于等于300Wh/kg的可充放电锂离子电池（含电芯和电池组）、高压实磷酸铁锂正极材料、人造石墨负极材料以及相关设备与技术进行出口许可管理。同时，对粒径在特定区间内的人造金刚石微粉与单晶产品也纳入管制范围。其应用领域多为较为高端的电动汽车、需要高性能储能设备的航空航天等国防领域。

核心来讲是对以下三类锂电池及相关物项实施出口管制：

高性能电池及核心材料：管制直接指向产业链中技术门槛最高、战略价值最大的关键环节。在电池成品方面，管制对象聚焦于重量能量密度≥300Wh/kg的可充放电锂离子电池（含电芯和电池组）。这一门槛远高于当前主流电动车所用电池的能量密度（三元电池普遍在250-290Wh/kg，磷酸铁锂电池则低于200Wh/kg），精准锁定了代表下一代电动车技术的超高能量密度电池。在材料领域，不仅包括人造石墨负极材料及其混合材料，还包括了高压实密度（≥2.5g/cm³）和高克容量（≥156mAh/g）的磷酸铁锂正极材料、三元材料前驱体以及富锂锰基正极材料。

关键生产设备：政策对制造上述产品所需的核心设备进行了全链条追溯。清单涵盖了从电池制造环节的卷绕机、叠片机、注液机，到正极材料生产的辊道窑、高速混料机，再到石墨负极加工的大型造粒釜（≥5m³）、各类石墨化炉（箱体炉、连续石墨化炉等）以及包覆改性设备。这意味着，不仅高端产品本身，其背后的工业母机和生产能力也被纳入管制范围，有效防止技术通过设备渠道外溢。

核心工艺技术：管制范围延伸至无形的技术知识本身。用于生产高性能电池和石墨负极材料的造粒工艺、连续石墨化技术、液相包覆技术等核心工艺被明确列入管制清单。这体现了国家对于保护知识产权和技术领先优势的决心，构筑起一道技术扩散的防火墙。

对此，业内认为，此举并非贸易限制，而是中国在完善出口管制体系、履行防扩散国际义务的同时，强化关键核心技术保护、保障国家安全的制度性安排。中国锂电企业在全球产业链中已具备显著竞争优势，新的政策将有助于维护核心技术不外流，推动产业由规模扩张向技术驱动转型，进一步提升我国产业链韧性与定价能力。

- 二、锂电池基本介绍

- （一）基本情况

锂离子电池的核心组成部分：

| 组件 | 主要材料 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 正极（Cathode） | 钴酸锂（LCO）、磷酸铁锂（LFP）、三元材料（NCM/NCA）、富锂锰基等 | 提供锂源，决定电池电压和能量密度 |
| 负极（Anode） | 石墨（人造/天然）、硅碳复合材料等 | 储存锂离子，影响循环寿命和快充性能 |
| 电解液 | 含锂盐（如六氟磷酸锂）的有机溶剂 | 传导锂离子，连接正负极 |
| 隔膜 | 聚烯烃微孔膜（PE/PP） | 防止正负极短路，允许锂离子通过 |
| 外壳 | 铝塑膜（软包）、钢壳、铝壳 | 保护内部结构，封装 |

锂电池正极通常由含锂的金属氧化物或磷酸盐制成，负极通常由石墨材料制成。其中石墨负极材料主要有人造石墨、天然石墨、软碳、硬碳等，其具有电导率高、嵌锂电位低等优势，是当前锂离子电池负极的主流选择。人造石墨由石油焦、针状焦、沥青焦等原料经高温石墨化处理制成。具有循环性能好、倍率性能优、与电解液相容性佳等优点，是动力型锂电池主流负极材料。

锂离子电池的主要性能指标包括能量密度、功率密度，这些参数决定了电池的整体性能和适用场景。能量密度指单位重量或体积所能存储的电能，分为质量能量密度（Wh/kg）和体积能量密度（Wh/L），数值越高意味着续航能力越强。功率密度反映单位重量下电池的输出功率（W/kg），直接影响设备的加速能力和瞬时动力表现。

常见的锂电池类型主要包括钴酸锂、磷酸铁锂、三元锂（如镍钴锰NCM或镍钴铝NCA）、锰酸锂和钛酸锂等，它们在正极材料、性能特点和应用场景上各有不同。

| 类型 | 正极材料 | 优点 | 缺点 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钴酸锂（LCO） | 钴酸锂 | 能量密度高 | 成本高、安全性一般、钴资源稀缺 | 手机、笔记本电脑 |
| 磷酸铁锂（LFP） | 磷酸铁锂 | 安全性好、寿命长、成本低 | 能量密度较低 | 电动车（如比亚迪刀片电池）、储能系统 |
| 三元锂（NCM/NCA） | 镍钴锰/铝 | 能量密度高、综合性能好 | 成本较高、热稳定性稍差 | 特斯拉、高端电动车 |
| 锰酸锂（LMO） | 锰酸锂 | 成本低、安全性较好 | 寿命短、能量密度一般 | 电动工具、轻型电动车 |
| 钛酸锂（LTO） | 钛酸锂 | 超长寿命、超快充 | 能量密度极低、成本高 | 公交车、特种设备 |

- （二）管控产品

1、重量能量密度大于等于300 Wh/kg的可充放电锂离子电池属于当前技术水平下的高端高性能电池，其高能量密度意味着在相同重量下能储存更多的电能，这对于对重量敏感、续航要求高的应用场景至关重要。

2、三元正极材料前驱体（镍钴锰/铝氢氧化物），前驱体是三元材料（NCM/NCA）合成的“半成品”，其成分比例、颗粒形貌、均匀性直接决定最终正极材料的性能。中国掌握了全球70%以上的三元前驱体产能，是真正的“卡脖子”环节。管控前驱体比管控成品材料更“前置”，能更有效地限制海外高端电池（如用于高端电动车、无人机、航空器）的自主生产能力。防止技术外流，保护我国在高镍、单晶、核壳等先进前驱体技术上的积累。

3、富锂锰基正极材料属于下一代高能量密度正极材料，理论克容量可超过250 mAh/g，能量密度比三元材料高30%以上，是未来固态电池、电动航空的重要候选材料。目前全球尚处于研发和小试阶段，中国在此领域处于第一梯队。

4、人造石墨负极材料的出口管制，主要目的是保护中国在负极材料领域的全产业链优势、控制高能耗生产环节、防止关键工艺技术外流，并在全球新能源竞争中掌握战略主动权。目前，全球超过90%的锂电池人造石墨负极材料由中国生产，中国企业不仅产量大，而且在产品一致性、循环寿命、快充性能等方面具有明显优势。

- （三）高性能锂电池产品应用情况

锂电池应用领域较为广泛，其中重量能量密度大于等于300 Wh/kg的可充放电锂离子电池通常应用于以下领域：

1、高端电动汽车与电动超跑：为了实现更长的续航里程（如突破800公里甚至1000公里）并减轻整车重量，提升加速和操控性能，部分高端电动车品牌正在研发或小范围试用能量密度超过300 Wh/kg的电池技术，例如采用高镍三元材料、硅碳负极或预锂化等先进技术的电池。

2、电动航空（eVTOL）与无人机：这是目前最迫切需要高能量密度电池的领域之一。电动垂直起降飞行器（空中出租车）、长航时工业级无人机等对电池的重量极为敏感，能量密度越高，飞行时间越长、载重能力越强。300 Wh/kg是迈向实用化电动飞行的关键门槛之一。

3、高端消费电子产品：虽然目前主流手机电池能量密度多在250–280 Wh/kg之间，但部分追求极致轻薄和长续航的高端笔记本电脑、折叠屏手机或未来形态的可穿戴设备可能会率先采用接近或达到300 Wh/kg的先进电池技术，以在有限空间内提供更强续航。

4、特种装备与军用设备：包括单兵作战系统、便携式通信设备、侦察无人机、水下潜航器等，这些设备需要在极端条件下长时间工作，且对携带重量有严格限制，因此对高能量密度电池有强烈需求。

5、科研验证与下一代电池技术平台：目前大规模量产的商用动力电池普遍在200–280 Wh/kg之间，300 Wh/kg及以上更多出现在实验室成果或小批量试产中，常作为固态电池、锂硫电池、富锂锰基电池等下一代电池技术的性能目标。

- 三、国内产能及进出口情况

- （一）国内产能情况

根据工信部公开数据显示，2025年1－4月，我国锂离子电池（下称“锂电池”）产业延续增长态势。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，1－4月全国锂电池总产量超过473GWh，同比增长68%。

较往年数据比较，2024年全国锂电池总产量1170GWh，行业总产值超过1.2万亿元。 2023年全国锂电池总产量940GWh。2022年全国锂电池总产量750GWh。可以看出呈现明显的逐年递增状态。

电池环节，今年1－4月储能型锂电池产量超过110GWh，新能源汽车用动力型锂电池装车量约184GWh。1－4月全国锂电池出口总额达到1554亿元，同比增长25%。一阶材料环节，1－4月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为115万吨、76万吨、80亿平方米、47万吨，同比增长均超过40%。

比较2024年，电池环节，1－12月消费型、储能型和动力型锂电池产量分别为84GWh、260GWh、826GWh。锂电池装机量（含新能源汽车、新型储能）超过645GWh，同比增长48%。受锂电池产品价格下跌影响，1－12月全国锂电池出口总额达到4348亿元，同比下降5%，较2024年上半年降幅收窄七个百分点。

- （二）锂电池进出口情况

本报告选取“锂离子蓄电池”为样本（对应海关编码为：85076000）来研究锂电池近一年的进出口情况。数据来源中华人民共和国海关总署统计数据，选取时间范围为2024.10-2025.9。

2024 年第四季度至 2025 年第三季度期间，中国锂电池进出口整体呈现先小幅回调后持续增长的向好态势。这一年间锂电池累计进出口数量达 4459.09 百万千克，累计进出口金额达 5378.87 亿元人民币。

数量方面，该时间段内进出口数量最值差异明显，最大值出现在 2025 年第三季度，达 1365.18 百万千克，最小值为 2025 年第一季度的 921.00 百万千克；同比表现有升有降，2024 年第四季度同比增长 12.37%，2025 年第一季度同比回落 6.49%，此后两个季度重回增长轨道，其中 2025 年第二季度同比增幅最高，达 28.99%，2025 年第三季度同比增长 14.91%。

金额方面，其变化趋势与数量基本一致，最小值为 2025 年第一季度的 1147.46 亿元，最大值同样出现在 2025 年第三季度，达 1569.99 亿元；同比波动与数量对应同步，2024 年第四季度同比增长 5.45%，2025 年第一季度同比下降 10.71%，后续两个季度转为增长，分别实现 19.94% 和 14.08% 的同比增幅，整体进出口规模在经历 2025 年初的短期调整后逐步扩大。
  以下是近一年锂电池的具体进出口数量和金额数据：

| 时间 | 进出口数量（千克） | 同比情况 | 进出口金额（人民币） | 同比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24年第四季度 | 984.88百万 | 12.37% | 1285.16亿元 | 5.45% |
| 25年第一季度 | 921.00百万 | -6.49% | 1147.46亿元 | -10.71% |
| 25年第二季度 | 1188.04百万 | 28.99% | 1376.26亿元 | 19.94% |
| 25年第三季度 | 1365.18百万 | 14.91% | 1569.99亿元 | 14.08% |

- 四、国内外产业龙头企业情况

- （一）国内企业情况

从事全产业链与关键材料企业：对于像宁德时代、比亚迪这样已经建立起强大技术优势、规模效应并开始进行全球化产能布局的巨头，以及璞泰来（人造石墨负极龙头）、贝特瑞等关键材料企业，长期来看是显著利好的。管制政策极大地提高了行业的技术和合规壁垒，削弱了低水平同质化竞争，使得市场份额和利润进一步向头部集中。这些龙头企业凭借其深厚的研发积累和已经相对成熟的海外产能，能够更好地适应新规，甚至利用此次政策契机，巩固其全球领先地位。它们所掌握的尖端技术和完备的产业链整合能力，因管制而变得更加稀缺和珍贵，其定价权和估值溢价有望得到强化。

上游资源型企业：对于天齐锂业、赣锋锂业等上游锂资源企业，影响相对间接但偏正面。政策强化了国内供应链安全的需求，意味着优质的锂资源将更优先地服务于国内高端制造产业链，增强了这些企业在国内市场的议价能力。

| 序号 | 企业名称 | 总部/主要基地 | 主营业务与核心优势 | 主要产品与应用领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁德时代（CATL） | 福建宁德 | 全球最大动力电池供应商，技术领先，全产业链布局，承担多项国家级项目 | 动力电池、储能系统，应用于特斯拉、宝马、理想等车企 |
| 2 | ATL（新能源科技） | 香港（生产基地：东莞、宁德） | 全球领先的消费类锂电制造商，专注软包电池 | 智能手机、笔记本、无人机、智能设备用锂离子电池 |
| 3 | 弗迪电池（比亚迪子公司） | 广东深圳 | 比亚迪旗下，自主研发能力强，刀片电池技术领先 | 动力电池、储能电池、消费类电池，用于比亚迪整车 |
| 4 | 华友钴业 | 浙江桐乡 | 构建“资源+材料+回收”一体化产业链，全球镍钴锂资源布局 | 镍钴新材料、三元前驱体、锂电正极材料 |
| 5 | 亿纬锂能 | 广东惠州 | 全球领先的锂电池平台型企业，多技术路线布局 | 动力电池、储能电池、消费电池，供货宝马等国际客户 |
| 6 | 盐湖股份 | 青海格尔木 | 中国最大钾肥企业，拥有盐湖提锂核心资源 | 碳酸锂、钾肥，锂资源综合利用 |
| 7 | 欣旺达 | 广东深圳 | 全球动力电池装机前十，消费电池起家，拓展动力与储能 | 3C电池、动力电池、储能系统，服务苹果、小米等 |
| 8 | 中伟股份 | 湖南长沙 | 全球三元前驱体和四氧化三钴出货量第一 | 高镍三元前驱体、磷酸铁、四氧化三钴，用于动力与储能 |
| 9 | 格林美 | 湖北武汉 | “城市矿山+新能源材料”双轮驱动，循环经济标杆 | 废旧电池回收、三元前驱体、正极材料 |
| 10 | 天能股份 | 浙江长兴 | “铅锂氢钠”多元技术布局，绿色能源系统解决方案商 | 铅酸/锂电动力电池、储能系统，用于电动车、新能源 |
| 11 | 国轩高科 | 安徽合肥 | 大众集团控股，磷酸铁锂龙头，全产业链布局 | LFP/三元电池，应用于新能源汽车与储能 |
| 12 | 邦普循环（宁德时代控股） | 广东佛山 | 动力电池回收技术标杆，定向循环技术领先 | 电池回收、再生材料、前驱体生产 |
| 13 | 璞泰来 | 上海 | 负极材料与涂覆隔膜领先企业，一体化布局 | 人造石墨负极、涂覆隔膜、自动化设备 |
| 14 | 中创新航 | 江苏常州 | 全球第三大动力电池企业，短刀电池技术 | 动力电池、储能系统，供货广汽、小鹏等 |
| 15 | 湖南裕能 | 湖南湘潭 | 国内最大磷酸铁锂正极材料供应商之一 | 磷酸铁锂、三元材料，用于动力电池与储能 |
| 16 | 贝特瑞 | 广东深圳 | 全球负极材料龙头，正负极双强 | 人造/天然石墨、硅碳负极、正极材料 |
| 17 | 先导智能 | 江苏无锡 | 全球新能源智能装备龙头，设备出货量领先 | 锂电池整线设备、光伏设备、检测设备 |
| 18 | 科达利 | 广东深圳 | 锂电池精密结构件领先企业 | 电池壳、盖板、连接件，配套宁德、比亚迪等 |
| 19 | 恩捷股份 | 云南玉溪 | 全球最大湿法隔膜供应商 | 锂电池隔膜（干法/湿法/涂覆），供货LG、松下等 |
| 20 | 天赐材料 | 广东广州 | 全球电解液市占率第一，原材料一体化布局 | 电解液、六氟磷酸锂、添加剂 |
| 21 | 永兴材料 | 浙江湖州 | “新材料+新能源”双主业 | 不锈钢、锂电材料（碳酸锂） |
| 22 | 赣锋锂业 | 江西新余 | 全球锂生态巨头，资源端布局广泛 | 锂盐、金属锂、锂电池、电池回收 |
| 23 | 新宙邦 | 广东深圳 | 电解液与氟化学领先企业 | 电解液、新型锂盐、有机氟化学品 |
| 24 | 天华新能 | 江苏苏州 | 多元化产业集团，布局新能源 | 工业防静电、医疗、锂电材料 |
| 25 | 瑞浦兰钧 | 浙江温州 | 快速增长的动力与储能电池制造商 | 动力电池、储能电池，主打高安全LFP产品 |
| 26 | 天齐锂业 | 四川成都 | 全球优质锂资源持有者（如泰利森、SQM） | 锂精矿、锂化工产品（碳酸锂、氢氧化锂） |
| 27 | 中矿资源 | 北京 | 稀有金属与锂资源开发企业 | 锂矿开采、锂盐加工、地质勘查 |
| 28 | 厦钨新能 | 福建厦门 | 高性能正极材料研发企业 | 高压钴酸锂、三元材料、钠电正极 |
| 29 | 杉杉股份 | 浙江宁波 | 老牌负极材料龙头，多元化布局 | 人造石墨负极、电池PACK、充电桩 |
| 30 | 骆驼股份 | 湖北襄阳 | 汽车低压电源服务商 | 铅酸电池、锂电池、电池回收 |
| 31 | 珠海冠宇 | 广东珠海 | 全球消费类软包电池主要供应商 | 笔记本、手机、电动工具用聚合物锂电 |
| 32 | 中国动力（中船） | 北京 | 船舶动力系统核心企业 | 燃气/蒸汽/柴油动力系统，非锂电池主业 |
| 33 | 当升科技 | 北京 | 正极材料行业领军企业 | 高镍三元、钴酸锂、钠电正极材料 |
| 34 | 龙电华鑫 | 江苏南京 | 智能电网与储能企业 | 智能电表、储能系统、电力设备 |
| 35 | 鼎胜新材 | 江苏镇江 | 铝加工龙头企业 | 电池铝箔（正极集流体）、包装铝箔 |
| 36 | 德赛电池 | 广东深圳 | 大型电子信息企业 | 锂电池封装、智能汽车电子、精密部件 |
| 37 | 蜂巢能源 | 江苏常州 | 长城汽车孵化，专注动力电池 | 短刀电池、动力电池、储能系统 |
| 38 | 赢合科技 | 广东深圳 | 锂电设备整线方案提供商 | 涂布机、卷绕机、数字化工厂整线 |
| 39 | 容百科技 | 浙江宁波 | 高镍三元正极材料领先者 | 高镍NCM、NCA正极材料，用于高端电动车 |
| 40 | 孚能科技 | 江西赣州 | 全球软包动力电池领军企业 | 软包动力电池，配套奔驰等豪华品牌 |
| 41 | 鹏辉能源 | 广东广州 | 早期电池企业，储能布局早 | 聚合物锂电、动力电池、储能电池 |
| 42 | 超威动力 | 浙江长兴 | 全球领先新能源制造商 | 铅酸/锂电池、储能系统、新能源应用 |
| 43 | 南都电源 | 浙江杭州 | 储能技术领先，全产业链布局 | 储能电池、锂电池、资源回收 |
| 44 | 理士国际 | 广东深圳 | 中国领先铅酸电池制造商 | 全系列铅酸蓄电池，出口全球 |
| 45 | 海辰储能 | 福建厦门 | 专注储能电池的新兴企业 | 磷酸铁锂储能电池及系统，主打大储市场 |
| 46 | 尚太科技 | 河北深州 | 人造石墨负极材料专业厂商 | 人造石墨负极，用于动力电池与储能 |
| 47 | 雅化集团 | 四川雅安 | 锂盐产能国内前列 | 氢氧化锂、碳酸锂，布局绿电化工园区 |
| 48 | 星源材质 | 广东深圳 | 全球隔膜行业领跑者之一 | 干法/湿法/涂覆隔膜，应用于动力与储能 |
| 49 | 多氟多 | 河南焦作 | 氟化工与锂电材料结合 | 六氟磷酸锂、电子级氢氟酸、光伏材料 |
| 50 | 南通瑞翔 | 江苏南通 | 专业新能源材料制造商 | 三元材料、磷酸铁锂正极材料 |

- （二）国外企业情况

国外锂电池产业相关的主要企业有以下

| 企业名称 | 所属国家 | 核心业务 | 主要特点与市场地位 |
| --- | --- | --- | --- |
| LG新能源（LG Energy Solution） | 韩国 | 动力电池、储能电池、消费电池 | 全球前三动力电池企业，软包电池领导者，客户包括特斯拉、通用、奔驰、现代 |
| SK On | 韩国 | 动力电池 | 韩国三大电池厂之一，高镍NCM9电池技术领先，供货福特、起亚、戴姆勒 |
| 三星SDI（Samsung SDI） | 韩国 | 动力电池、消费电池 | 全球领先的三元电池供应商，方形电芯为主，客户包括宝马、Rivian、戴姆勒 |
| 松下（Panasonic） | 日本 | 动力电池、消费电池 | 特斯拉长期核心供应商，主导4680大圆柱电池研发，技术积累深厚 |
| Toyota / Prime Planet Energy & Solutions（PPES） | 日本 | 动力电池 | 丰田与松下合资，专注固态电池研发，推动下一代电池技术 |
| 住友化学（Sumitomo Chemical） | 日本 | 正极材料、隔膜 | 高端正极与功能材料供应商 |
| 三菱化学（Mitsubishi Chemical） | 日本 | 电解液、负极材料 | 高端电解液和人造石墨材料供应商 |
| 特斯拉（Tesla） / Tesla Energy | 美国 | 电池设计、储能系统 | 自研4680电池，推动电池垂直整合，与松下、LG合作生产 |
| QuantumScape | 美国 | 固态电池 | 大众投资，专注于锂金属固态电池研发，目标用于电动车 |
| Solid Power | 美国 | 固态电池 | 宝马、福特投资，开发硫化物固态电池技术 |
| A123 Systems | 美国 | 动力电池 | 专注高功率锂离子电池，用于电动工具、特种车辆和电网储能 |
| Albemarle（雅保） | 美国 | 锂资源 | 全球最大锂化学品生产商之一，拥有美国银峰盐湖、澳大利亚矿产 |
| Livent（现为雅保子公司） | 美国 | 锂资源 | 前身为FMC锂业，盐湖提锂技术领先 |
| ACC（Automotive Cells Company） | 法国/德国 | 动力电池 | 斯泰拉（Stellantis）、奔驰、道达尔能源合资，建设多座超级工厂 |
| Verkor | 法国 | 动力电池 | 新兴电池制造商，聚焦高性能电池，获多家车企投资 |
| Umicore（优美科） | 比利时 | 正极材料、电池回收 | 全球领先的正极材料和电池回收企业 |
| BASF（巴斯夫） | 德国 | 正极材料前驱体 | 在欧洲布局正极材料生产，推动本地化供应 |
| Freudenberg（科德宝） | 德国 | 电池材料 | 隔膜、电极材料供应商 |
| Pilbara Minerals | 澳大利亚 | 锂精矿 | 全球最大锂辉石矿商之一，通过“Pilbara拍卖”影响锂价 |
| Allkem（现为Arcadium Lithium） | 澳大利亚 | 锂盐、锂矿 | 拥有南美盐湖和澳洲矿山，全球重要锂供应商 |
| Mineral Resources（MinRes） | 澳大利亚 | 锂矿、加工 | 与赣锋合作运营Mt Marion锂矿，布局锂化工 |
| IGO Limited | 澳大利亚 | 锂矿、镍矿 | 持有Mt Cattlin锂矿，与特斯拉有镍供应协议 |
| SQM（Sociedad Química y Minera） | 智利 | 锂资源 | 全球最大盐湖提锂企业之一，阿塔卡马盐湖资源丰富 |
| Livent（南美业务） | 阿根廷 | 锂资源 | 在阿根廷拥有多个盐湖项目，专注锂盐生产 |

- 五、管制后对全球供应链影响情况分析

在我国锂电产业进入由“量”向“质”转型的关键阶段，企业如何在政策引导下深化技术创新、提升产业链核心竞争力，成为业界关注的焦点。出口管制不仅是国家安全和国际责任的体现，更为企业自主创新提供了明确的制度导向，使其能够在高端制造环节稳步前行。

在当前动力电池技术迭代加速的背景下，半固态、全固态电池作为下一代储能技术的重点方向，已成为国内电池企业攻关和产业化的核心领域。

在此背景下，出口管制为我国企业抢占技术制高点提供了制度保障。此次人造石墨负极出口管制比2023年12月的管控范围大，所有人造石墨、人造+天然混合负极以及生产设备都算在内。中国在全球人造石墨负极材料产能中占据主导地位，管制措施可能推高国际市场价格，据测算，负极材料价格每上涨10%，动力电池成本将增加3%~5%，这一成本压力将传导至下游车企与储能企业。在2025年11月正式实施前，海外电池厂商可能会进行一波“恐慌性囤货”。

对海外市场而言，短期阵痛不可避免。日韩企业受影响尤为直接，数据显示，2024年韩国进口的电池负极用石墨中，93.7%来自中国，进口总额达2.41亿美元；日本更有九成石墨依赖中国供应。长期来看，韩国、日本等国的电池企业将面临高端负极材料断供或成本大幅上升的风险。

数据来源：中国化工信息周刊（2025年10月）

另外，预计全球储能市场也将面临调整，2025年上半年，中国动力电池及储能电池出口量达127.3GWh，同比增长56.8%，德国、美国是主要目的地，新规实施后，欧美车企的高端电动车产能可能面临“材料断供”风险。

政策将极大刺激海外政府和企业加速本土负极材料产能的建设。已先行在海外布局的企业将获得巨大窗口期。例如，龙蟠科技在印尼的12万吨铁锂工厂、贝特瑞在印尼的16万吨负极产能，以及宁德时代、亿纬锂能等电池龙头的海外基地，都能有效规避管制，抢占市场空缺。

综上所述，此此管制可能带来的影响有：

对海外国际电池制造商和车企的影响。

1、日韩电池巨头（LGES、SK On, Samsung SDI, Panasonic）： 严重依赖中国的关键材料供应（尤其是负极石墨）。短期内面临巨大供应链风险和成本压力。推动其加速在中国增加电池产能建设（方便获取中国的原材料和设备）以及与替代材料供应商合作。

2、欧美车企（特斯拉、通用、福特、大众、Stellantis等）： 高度依赖中国供应链生产或在欧美本地化生产的电池（主要来自中国电池企业或依赖中国材料的日韩企业）。面临电池供应不稳定和成本上升风险，被迫加快从日韩电池供应商切换成中国锂电池厂家。

3、非中国电池材料企业： 迎来发展机遇，但挑战在于能否快速提升产能、降低成本达到与中国相当的竞争力。

此外,对日韩等锂电产业优势国家影响巨大，中日韩锂电三国杀或将终结。

中国对特定石墨材料等锂电池关键原材料及技术的出口管制，将对全球锂电产业链产生显著的地域性冲击。受影响最大的国家和地区主要集中在高度依赖中国锂电池材料供应、自身锂电产业规模大但本土供应链不完善的经济体，具体包括：

1、韩国影响程度：最高

负极材料及三元前驱体依赖度极高： 韩国电池企业（LG新能源、三星SDI、SK On）约 80%以上 的人造石墨负极材料和三元前驱体来自中国。这是最直接的“卡脖子”环节。电池制造大国： 韩国是全球第二大锂电池生产国（仅次于中国），其电池大量供应给全球主流车企（通用、福特、特斯拉、现代起亚、宝马、奔驰等）。

2、 日本影响程度：极高

负极材料高度依赖： 日本电池企业（松下、丰田旗下Prime Planet Energy & Solutions）同样重度依赖中国的石墨负极（尤其是高端品类）。关键客户压力： 松下是特斯拉的主要电池供应商，原材料及供应紧张直接影响特斯拉的电池供应和生产计划。虽然日本在部分材料（如隔膜、电解液添加剂）和精密设备上有优势，但基础材料（石墨、三元前驱体）仍需依赖中国。

3、 欧美国家（尤其是电动汽车制造国），影响程度：高

电池本土化产能依赖“中国元素”： 欧美正在快速建设本土电池产能（如宁德时代德国工厂、远景动力法国/英国工厂、LG/三星/SK On的美国工厂、特斯拉美国工厂、Northvolt瑞典工厂等）。这些工厂，依赖中国技术/设备： 大量使用中国提供的生产设备和技术许可。依赖中国材料输入： 即使工厂在欧美，初期甚至中长期仍需从中国进口关键的负极材料、前驱体、部分电解液等（尤其在管制项下）。

车企核心供应链中断风险： 特斯拉（依赖宁德时代、松下、LG）、宝马、奔驰、大众、Stellantis、通用、福特等欧美巨头车企，其电池供应商（无论是中资、韩资还是本土企业）都面临上游石墨等关键材料断供或涨价的压力，直接威胁其电动车生产计划和成本目标。